Les commandes de base :

Les modes :

Switch> enable                              mode user

Switch# configure terminal         mode privilegie

Switch(config) #                             mode de configuration globale

Changer le nom de l’équipement :

Il faut être dans le mode de configuration globale

Switch (config) # hostname exemple_1

Exemple_1 (config) #

Désactiver la recherche DNS :

Etage_1(config) # no ip domain-lookup

Configure une bannière du jour (message of the day) :

Etage_1(config) #  banner motd &welcome to esprit&

Configuration des mots de passe :

Etage_1(config) # enable password pass1           mot de passe pour le mode privilégié

Etage_1(config) #  enable secret pass2                mot de passe secret pour le mode privilégié (plus robuste)

Etage_1(config) #  line console 0                           accéder au mode de configuration spéciale a la liaison console

Etage_1(config-line) # password pass3                 mot de passe pout le console

Etage_1(config-line) # login                                     activation du mot de passe

Etage_1(config)# service password-encryption   sécuriser les mots de passe en clair

Retour en arrière :

Etage_1(config) #  end                                                 aller au mode privilégié

Etage_1(config) #  exit                                                 aller au mode précédant

Enregistrer les changements :

Etage_1(config) #  do wr                                            pour le mode supérieur au privilégié

Etage_1#  wr                                                                pour le mode privilégié

Vérifier les configurations :

Etage_1# show running-config

Les VLANs

RQ :  un VLAN est un domaine de diffusion à part.

VLAN : Ensemble logique d’unités ou d’utilisateurs pouvant être regroupés quelque soit leurs emplacements physiques.

Les VID entre 1002 et 1005 sont réservés et ne peuvent pas être supprimés.

Vérifier la base des VLANs :

Etage_1(config) #  show vlan brief

Création des VLANs :

Etage_1(config) #  vlan 20                                    20 représente le VID de VLAN

Etage_1(config-vlan) #  name hot_potato        nommer un vlan (facultative)

Configuration des ports en mode access :

Etage_1(config) #  interface fa0/1

Etage_1(config-if) # switchport mode access         configurer le port en mode access

Etage_1(config-if) # switchport access vlan 20       relier le port au vlan convenable

Configurer un intervalle d’interfaces :

Etage_1(config) #  interface range fa0/1 , fa0/2             les 2 interfaces fa0/1 et fa0/2

Etage_1(config) #  interface range fa0/5 – fa0/24          de l’interface fa0/5 jusqu’à fa0/24

Creation d’un interface SVI (switch virtual interface)

les switch peuvent être administrés à distance via des liaisons virtuelles (via le protocole telnet ou SSH), ce qui nécessite une configuration d’une @IP, et l’affecter au vlan management (99)

Etage_1(config-if) #  interface vlan 99

Etage_1(config-if) #  ip address 192.168.99.1 255.255.255.0

Etage_1(config-if) #  no shutdown

Lancer un ping

dans le terminal d’un pc :

Ping 192.168.20.5        192.168.20.5 etant l’addresse IP du pc destinataire

Configuration du mode Trunk (n’appartient a aucun vlan)

Etage_1(config) #  interface fa0/1

Etage_1(config-if) #  switchport mode trunk

Etage_1(config-if) #  switchport trunk native vlan 80

Etage_1(config-if) #  switchport trunk allowed vlan 10,20,80,99   etape facultative

Etage_1# show interface trunk   verifier la configuration trunk

IEEE 802.1Q

Ethernet DIX

Routage inter-VLANs

Objectif : Assurer la communication entre des équipements qui appartiennent à des VLANs différents.

- Ils existent 3 solutions qui permettent d’assurer le routage Inter-Vlan:

- Solution 1 : Routage Inter-Vlan par interface physique

- Solution 2 : Routage Inter-Vlan par sous-interfaces logiques (router on a stick)

- Solution 3 : Utilisation d’un switch niveau 3

Router on a stick : utiliser une seule interface physique pour acheminer les communications inter-vlans, configurer en mode trunk , et attiribuer des sous-interfaces (subinterface) pour chaque vlan.

Pour les switch Etage_1 et Etage_2 :

Configurez la passerelle par défaut sur les deux commutateurs conformément à la table d’adressage

Sw_Etage1(config)#ip default-gateway 192.168.99.1

Configurer les modes Trunk : (même pour Etage_2)

Etage_1(config) # interface g0/1

Etage_1(config) # switchport mode trunk

Etage_1(config) #switchport trunk allowed vlan 10,20,80,99

Pour le router :

Creation du sub-interface des VLANs 20 (de même pour le VLAN 10 et 99) :

Router(config)# interface g0/0.20                                            20 étant le VID du VLAN 20

Router(config)# encapsulation dot1q 20                                 20 étant le VID du VLAN 20

Router(config)# id address 192.168.20.1 255.255.255.0      Affectation de l’adresse IP adéquate = adresse de

passerelle par défaut du VLAN correspondant (VLAN 20)

Activer l’interface g0/0 :

Router(config) # interface g0/0

Router(config-if) # no shutdown

Adressage IPV4

RQ : Le rôle du routeur est de sélectionner le meilleur chemin et de diriger les paquets vers l'hôte de destination. Ce processus est appelé le routage.

Adresses spéciales

Adresses de bouclage (127.0.0.1 à 127.255.255.254)

Ce sont des adresses de loopback ou encore localhost. Le message envoyé à cette adresse ne sera pas envoyé au réseau, il sera retourné à l'application par le logiciel de pilote de la carte.

L'adresse IP 127.0.0.1 est utilisée pour vérifier si la configuration TCP/IP est fonctionnelle.

Adresses link-locales (169.254.0.1 à 169.254.255.254)

APIPA (Automatic private IP Addressing) sont utilisées par un client DHCP Windows pour se configurer automatiquement si aucun serveur DHCP n'est disponible.

Adresses TEST-NET (192.0.2.0 à 192.0.2.255)

réservées à des fins pédagogiques et utilisées dans la documentation et dans des exemples de réseau.

Adresses privées

les réseaux qui ne nécessitent pas d’accès à Internet, ou uniquement à un accès limité. Ces adresses sont appelées des adresses privées.

Les adresses des réseaux privés :

La classe A : De 10.0.0.0 à 10.255.255.255

La classe B : De 172.16.0.0 à 172.31.255.255

La classe C : De 192.168.0.0 à 192.168.255.255

DHCP

Un serveur dhcp :

Router :

Etape 2 : Configurez R1 avec un pool DHCPv4 pour le deuxième sous-réseau R3-LAN2

Configuration d’un agent relais DHCPv4

Configurer un pc en dhcp :

Routage statique

Configurer les routes statiques :

RQ : la methode du nom de l’interface de sortie est plus fiable .

Configuration de la liaison avec le FAI : route statique par defaut :

- Show ip route    // pour vérifier la table de routage

Configuration d’une route statique flottante par défaut

RQ : la route flottante apparait dans le fichier de configuration , et elle sera affichee dans la table de routage lorsque le chemin par defaut de Serial3/0 tombe en panne .

OSPF

- On utilise un masque generique qui est le complement du masque usuelle : 255.255.255.0  0.0.0.255

- Router ospf PID : le PID sera determine comme suit : 1- manuellement ( router-id 1.1.1.1 )
                                                                                               2-@ip la plus elevee des interfaces loopback
                                                                                               3-@ip la pus elevee des interfaces physique

utilisee pour empêcher les transmissions des messages de routage via une interface .

Verification des configurations :

Cout ospf = bande de reference / bande de lien

Bande de reference = 10^8 si la bande de lien <10^8

= bande de lien si la bande de lien >10^8

Cout chemin= cout liaison serie + cout liaision giga

Bande passante par défaut des interfaces

1-Changer le bandwidth (bande de lien) ( doit être modifiee sur les deux interfaces des deux              
                                                           routeurs en kbyte )

2-Modification du coût d’une liaison

Configuration et redistribution d’une route par défaut avec OSPF